# 危险源辨识学习笔记

## 一、定义

危险源：可能导致人身伤害、健康损害、财产损失的根源、状态或行为。

## 二、两类危险源

1. 第一类危险源：危险物质/能量本身，事故发生的能量主体（决定事故后果严重程度）

例：储罐内汽油、高压气瓶、起重设备荷载

2. 第二类危险源：造成能量意外释放的条件（决定事故发生可能性）

例：设备老化破损、人员误操作、防护缺失、照明不足、管理制度缺失

## 三、辨识方法

1. 直观经验法：对照经验法、类比法，简单现场快速识别

2. 系统安全分析法：

- 安全检查表SCL：逐项对照检查，适合现场巡检

- 危险与可操作性分析HAZOP：工艺装置，化工行业常用

- 故障树FTA：从事故倒推底层原因（演绎法）

- 事件树ETA：从初始事件推导后续各类结果（归纳法）

## 四、辨识流程

1. 划分单元 →2. 识别危险源 →3. 分析触发条件 →4. 评估风险等级 →5. 制定控制措施

## 五、风险控制优先顺序（工程对策优先）

消除危险源 → 替代（低危材料替换高危）→ 工程控制（防护栏、密闭、通风）→管理控制（制度、巡检、培训）→个体防护PPE（最后一道防线）

## 六、常见行业危险源举例

1. 化工：有毒腐蚀介质、爆炸混合物、压力容器

2. 建筑：高处坠落、物体打击、坍塌、起重伤害

3. 制造业：机械伤害、触电、噪声粉尘